Pedestal BNA 55”

Manual de instrucciones para armado

Inventario de piezas

- CAJA: (Bulto 1 de 2)

  - Base con cubierta central

  - Rack inferior con base para tomacorriente y fuente de Mini PC

  - Rack superior

  - Soportes Vesa para colgado de Pantalla (x2 unidades)

  - Patchcord de red categoría 6 con terminales RJ45

  - Cable de alimentación tres hilos (con ficha IRAM tres patas)

  - Tomacorriente de 2 tomas

  - Panel de servicio

  - Regatón plástico (x2 unidades)

  - Tornillería

- PAQUETE: (Bulto 2 de 2)

  - Pata izquierda

  - Pata derecha

EXO (F066-MM-01)

EXO (F066-MM-01)

EXO (F066-MM-01)

Secuencia de armado

|  | Disponer sobre el suelo el bastidor inferior de la base. Abulonar al suelo, si es requerido. |
| --- | --- |
| EN CASO DE LLEVAR PERISCOPIO: |  |
| Si el pedestal estará sobre el periscopio utilizar el espacio destinado al efecto. | Si el periscopio estará fuera del pedestal el espacio quedará vacío. |
| Pasar los cables por dentro de las columnas tubulares. Una buena práctica es que el cable de alimentación vaya por una columna y el de red por la otra. Los cables saldrán por el orificio en la base de la columna y en el otro extremo por la U de su parte superior, que deberá cubrirse con la tapa plástica negra al efecto: |  |
|  | Insertar las bases de las columnas en el bastidor inferior, y ajustar los cuatro tornillos de cada una. |
| Colocar el travesaño inferior (el que contiene la base para el tomacorriente). Ajustarlo con los dos tornillos con tuerca, uno sobre cada columna. Tener presente la orientación adecuada (ver foto): |  |
| Cablear el tomacorriente y colocarlo en la base del travesaño. Idem para la fuente de alimentación de la miniPC: |  |
| Antes de colocar el travesaño superior, adosarle la miPC utilizando la horquilla diseñada para su sujeción. La horquilla está diseñada para encajar exactamente con los dos orificios de la miniPC por un lado, y los dos del travesaño por el otro: EXO (F066-MM-01) |  |
|  | Colocar el travesaño superior con los dos tornillos con tuerca, uno por cada columna. |
|  | Colocar las dos varillas de colgado en la parte posterior del TV (cuatro tornillos xx) |
|  | Colgar la TV por medio de las varillas de colgado insertando los encastres sobre la guía de ambos travesaños. EXO (F066-MM-01) Sujetar las varillas con los tornillos al efecto en los orificios correspondientes del travesaño inferior. |
|  | Conectar el RJ45 del cable de red Categoría 6 al puerto de entrada de red de la miniPC. Conectar la fuente de alimentación a la miniPC. Conectar la alimentación de la TV por medio de su propio cable al tomacorriente. Conectar la fuente de aliemntaciín al tomacorriente. Colgar el panel posterior del pedestal, sujetándolo con los dos tornillos al travesaño inferior, uno de cada lado (ver foto) |
|  | Cubrir la base con la tapa curva(embellecedor) y sujetarla con sus cuatro tornillos. (Si el periscopio no queda en el interior del pedestal, realizar el ingreso de los cables por alguna de las esquinas traseras de la tapa curva) |

EXO (F066-MM-01)